Jedinečný identifikační kód výrobku:

Plastové vnější (vchodové) dveře, systém profine 88, obchodní název MEGATOP 95 NEXT                     (PD č.1390-CPR-0018/2019/Z)

Zamýšlené použití: Vnější (vchodové) dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

Montera spol s r.o.

Munice 73, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Česká republika

###### IČ: 63911752

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:	systém 3

Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016

Oznámený subjekt: Oznámený subjekt č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky

Deklarované vlastnosti:

Tabulka 1 - Plastové vnější dveře jednokřídlové otočné, plné, prosklené, s neprůsvitnou výplní, dovnitř otevíravé

| Základní charakteristiky | Vlastnost |  |
| --- | --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem | Třída C2/B2 |  |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 9A |  |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | NPD |  |
| Nebezpečné látky | neuvolňuje |  |
| Odolnost proti nárazu | NPD |  |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | NPD |  |
| Výška a šířka (minimální průchozí) | 1312 x 2496 mm |  |
| Možnost úniku | NPD |  |
| Akustické vlastnosti | NPD |  |
| Součinitel prostupu tepla UD – první hodnota platí při použití skla s rámečkem Chromatech Ultra F a druhá hodnota při použití skla s rámečkem Swisspacer Ultimate. Hodnota v závorce platí pro Uf = 1,1/1,3 W/(m2K), hodnota před závorkou pro Uf = 0,99/1,3 W/(m2K). | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 1,2 (1,2)/ 1,1 (1,2) W/(m2.K) |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 1,1 (1,1)/ 1,1 (1,1) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) | 1,0 (1,1)/ 1,0 (1,1) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) | 0,96 (1,0) / 0,95 (0,99) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,90 (0,95) / 0,89 (0,93) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,84 (0,89) / 0,82 (0,87) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,77 (0,83) / 0,76 (0,81) W/(m2.K) |
|  | Up = 1,23 W/(m2.K) | 1,2 (1,2) W/(m2.K) |
|  | Up = 0,69 W/(m2.K) | 0,82 (0,87) W/(m2.K) |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 0,64 |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 0,57 |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,60 |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,60 |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,53 |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu v | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 0,82 |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 0,77 |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,74 |
| Průvzdušnost | Třída 4 |  |

Tabulka 2 - Plastové vnější dveře jednokřídlové otočné, plné, prosklené, s neprůsvitnou výplní, ven otevíravé

| Základní charakteristiky | Vlastnost |  |
| --- | --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem | Třída C2/B2 |  |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 4B |  |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | NPD |  |
| Nebezpečné látky | neuvolňuje |  |
| Odolnost proti nárazu | NPD |  |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | NPD |  |
| Výška a šířka (minimální průchozí) | 1312 x 2496 mm |  |
| Možnost úniku | NPD |  |
| Akustické vlastnosti | NPD |  |
| Součinitel prostupu tepla UD – první hodnota platí při použití skla s rámečkem Chromatech Ultra F a druhá hodnota při použití skla s rámečkem Swisspacer Ultimate. Hodnota v závorce platí pro Uf = 1,1/1,3 W/(m2K), hodnota před závorkou pro Uf = 0,99/1,3 W/(m2K). | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 1,2 (1,2)/ 1,1 (1,2) W/(m2.K) |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 1,1 (1,1)/ 1,1 (1,1) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) | 1,0 (1,1)/ 1,0 (1,1) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) | 0,96 (1,0) / 0,95 (0,99) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,90 (0,95) / 0,89 (0,93) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,84 (0,89) / 0,82 (0,87) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,77 (0,83) / 0,76 (0,81) W/(m2.K) |
|  | Up = 1,23 W/(m2.K) | 1,2 (1,2) W/(m2.K) |
|  | Up = 0,69 W/(m2.K) | 0,82 (0,87) W/(m2.K) |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 0,64 |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 0,57 |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,60 |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,60 |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,53 |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu v | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 0,82 |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 0,77 |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,74 |
| Průvzdušnost | Třída 4 |  |

Tabulka 3 - Plastové vnější dveře jednokřídlové otočné, plné, prosklené, s neprůsvitnou výplní, dovnitř otevíravé, s pevně zaskleným bočním dílem

| Základní charakteristiky | Vlastnost |  |
| --- | --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem | Třída C2/B2 |  |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 7A |  |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | NPD |  |
| Nebezpečné látky | neuvolňuje |  |
| Odolnost proti nárazu | NPD |  |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | NPD |  |
| Výška a šířka (minimální průchozí) | 1900 x 2496 mm |  |
| Možnost úniku | NPD |  |
| Akustické vlastnosti | NPD |  |
| Součinitel prostupu tepla UD – první hodnota platí při použití skla s rámečkem Chromatech Ultra F a druhá hodnota při použití skla s rámečkem Swisspacer Ultimate. Hodnota v závorce platí pro Uf = 1,1/1,3 W/(m2K), hodnota před závorkou pro Uf = 0,99/1,3 W/(m2K). | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 1,2 (1,2)/ 1,1 (1,2) W/(m2.K) |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 1,1 (1,1)/ 1,1 (1,1) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) | 1,0 (1,1)/ 1,0 (1,1) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) | 0,96 (1,0) / 0,95 (0,99) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,90 (0,95) / 0,89 (0,93) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,84 (0,89) / 0,82 (0,87) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,77 (0,83) / 0,76 (0,81) W/(m2.K) |
|  | Up = 1,23 W/(m2.K) | 1,2 (1,2) W/(m2.K) |
|  | Up = 0,69 W/(m2.K) | 0,82 (0,87) W/(m2.K) |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 0,64 |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 0,57 |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,60 |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,60 |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,53 |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu v | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 0,82 |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 0,77 |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,74 |
| Průvzdušnost | Třída 4 |  |

Tabulka 4 - Plastové vnější dveře dvoukřídlové otočné, plné, prosklené, s neprůsvitnou výplní

| Základní charakteristiky | Vlastnost |  |
| --- | --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem | Třída C2/B2 |  |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 5A |  |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | NPD |  |
| Nebezpečné látky | neuvolňuje |  |
| Odolnost proti nárazu | NPD |  |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | NPD |  |
| Výška a šířka (minimální průchozí) | 2118 x 2496 mm |  |
| Možnost úniku | NPD |  |
| Akustické vlastnosti | NPD |  |
| Součinitel prostupu tepla UD – první hodnota platí při použití skla s rámečkem Chromatech Ultra F a druhá hodnota při použití skla s rámečkem Swisspacer Ultimate. Hodnota v závorce platí pro Uf = 1,1/1,3 W/(m2K), hodnota před závorkou pro Uf = 0,99/1,3 W/(m2K). | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 1,2 (1,2)/ 1,1 (1,2) W/(m2.K) |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 1,1 (1,1)/ 1,1 (1,1) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) | 1,0 (1,1)/ 1,0 (1,1) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) | 0,96 (1,0) / 0,95 (0,99) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,90 (0,95) / 0,89 (0,93) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,84 (0,89) / 0,82 (0,87) W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,77 (0,83) / 0,76 (0,81) W/(m2.K) |
|  | Up = 1,23 W/(m2.K) | 1,2 (1,2) W/(m2.K) |
|  | Up = 0,69 W/(m2.K) | 0,82 (0,87) W/(m2.K) |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 0,64 |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 0,57 |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,60 |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,60 |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,53 |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu v | Ug = 1,1 W/(m2.K) | 0,82 |
|  | Ug = 1,0 W/(m2.K) | 0,77 |
|  | Ug = 0,9 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,8 W/(m2.K) |  |
|  | Ug = 0,7 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,6 W/(m2.K) | 0,74 |
|  | Ug = 0,5 W/(m2.K) | 0,74 |
| Průvzdušnost | Třída 4 |  |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Munice, dne 07.01.2019	Markus Pfisterer

jednatel společnosti